转向解算

由于两个舵轮为对角布置，在转弯时要进行差速控制。

向前右转

已知：

AB轮和GH轮为舵轮；

CD和EF轮为无动力轮；

O车辆正前方，α为左前舵轮转向角，前进时右后舵轮暂定不转向。

左右轮距l=p=1050mm；

前后轮距n=1450mm；

AB轮自身转速nAB°/s

舵轮半径r=110mm

求：

nHG°/s

AB轮所处的回转半径为RJI：

RJI=msinα

GH轮所处的回转半径为RKI：

RKI=mtanα-p

AB轮在回转半径上的线速度是VAB，角速度是ωAB；

GH轮在回转半径上的线速度是VHG，角速度是ωHG；

由于是刚性车体则有等式：

ωAB=ωHG

转换为AB轮和GH轮线速度：

VABVHG=RJIRKI

VHG=RKIRJIVAB

由GH轮的线速度转化为转速nGH：

nHG=VHGr=RKIRJI·nAB

向前左转

同理

nHGnAB=RKIRJI

AB轮的回转半径RJI是：

RJI=msinα

HG轮的回转半径RKI是：

RKI=mtanα+p

向后左转

向后转向轮为HG轮。

同理：

nHGnAB=RKIRJI

AB轮的回转半径RJI是：

RJI=mtanα-p

HG轮的回转半径RKI是：

RKI=msinα

向后右转

同理：

nHGnAB=RKIRJI

AB轮的回转半径RJI是：

RJI=mtanα+p

HG轮的回转半径RKI是：

RKI=msinα