转向解算

由于两个舵轮为对角布置，在转弯时要进行差速控制。

向前右转

已知：

AB轮和GH轮为舵轮；

CD和EF轮为无动力轮；

O车辆正前方，α为左前舵轮转向角，前进时右后舵轮暂定不转向。

左右轮距l=p=1050mm；

前后轮距n=1450mm；

AB轮自身转速nAB°/s

舵轮半径r=110mm

求：

nHG°/s

AB轮所处的回转半径为RJI：

RJI=msinα

GH轮所处的回转半径为RKI：

RKI=mtanα-p

AB轮在回转半径上的线速度是VAB，角速度是ωAB；

GH轮在回转半径上的线速度是VHG，角速度是ωHG；

由于是刚性车体则有等式：

ωAB=ωHG

转换为AB轮和GH轮线速度：

VABVHG=RJIRKI

VHG=RKIRJIVAB

由GH轮的线速度转化为转速nGH：

nHG=VHGr=RKIRJI·nAB

向前左转

同理

nHGnAB=RKIRJI

AB轮的回转半径RJI是：

RJI=msinα

HG轮的回转半径RKI是：

RKI=mtanα+p

向后左转

向后转向轮为HG轮。

同理：

nHGnAB=RKIRJI

AB轮的回转半径RJI是：

RJI=mtanα-p

HG轮的回转半径RKI是：

RKI=msinα

向后右转

同理：

nHGnAB=RKIRJI

AB轮的回转半径RJI是：

RJI=mtanα+p

HG轮的回转半径RKI是：

RKI=msinα

原地旋转

已知：

AB轮和GH轮为舵轮；

CD和EF轮为无动力轮；

Y+为车辆正前方；

左右轮距JL=MK=1050mm；

前后轮距JM=LK=1450mm；

舵轮行走电机线速度vAB=vGH (mm/s)

舵轮半径r=110mm

AB舵轮和GH舵轮转向角相同，以GH轮为例，转向角为∠LKG。

求：

舵机转向角：∠LKG

车身角速度：wbody（°/s）

解：

∠LKG=∠LJK=tan-1LKJL=54.0903°

左旋转：AB轮行走电机Jog Backward，GH轮行走电机Jog Forward；

右旋转：AB轮行走电机Jog Forward，GH轮行走电机Jog Backward；

回转半径：

R=JL2+JM22

车身旋转角速度：

wbody=vABR×180π